目录

1  总则	2

1.1  适用范围.	2

1.2  结构简述	2

1.3  技术性能	2

2  完好标准	2

2.1  零、部件	2

2.2  运行性能	2

2.3  技术资料	2

2.4  设备及环境	2

3  设备的维护	2

3.1  日常维护	2

3.2  定期检查	3

3.3  常见故障处理方法	3

3.4  紧急情况停车	3

4  检修周期及检修内容	3

4.1  检修周期	3

4.2  检修内容	3

5  检修方法与质量标准	3

5.1  拆卸顺序简述	3

5.2  机座	4

5.3  针齿壳	4

5.4  摆线齿轮	4

5.5  输出轴	4

5.6  橡胶密封圈	4

5.7  针齿套与针齿销	4

5.8  销轴与销套	5

5.9  滚动轴承	5

5.10  联轴器	5

5.11  润滑系统	5

6  试车与验收	5

6.1  试车前的准备工作	5

6.2  试车	5

6.3  验收	6

7  维护检修安全注意事项	6

7.1  维护安全注意事项	6

7.2  检修安全注意事项	6

7.3  试车安全注意事项	6

- 1  总则

- 1.1  适用范围.

本规程适于卧式、立式行星摆线针轮减速机维护和检修。

- 1.2  结构简述

行星摆线针轮减速机主要由输出轴、紧固环、机座、针齿销，针齿套、摆线轮，针齿壳、法兰盘，间隔环、销套、销铂、偏心套、输入赖，电机等组成。

- 1.3  技术性能

1.3.1  输入功率：0.4-55kW。

1.3.2  输入轴转速：1000-1500r／min。

1.3.3  输出轴许用转矩：147-29430N.m。

1.3.4  传动比

—级：11，17，25，29，35，43，59，87

二级：121，187，289，385，475，595，731，841，1003，1225，1505，1849，2065，2537，  3481，  5133，  7569

三级：2507-446571

- 2  完好标准

- 2.1  零、部件

2.1.1  减速机及电机各零部件完整齐全。

2.1.2  地脚螺栓及各连接螺栓，螺母紧固。基础、机座稳固可靠。

2.1.3  仪表、计器、信号、联琐和安全装置，按期技验，达到齐全、完整、灵敏、准确。

2.1.4  防腐将合要求。

- 2.2  运行性能

2.2.1  设备润滑良好，润滑系统畅通，实行“五定”、“三级过滤”。

2.2.2  无异常振动、松动、杂音等不正常现象，噪声≤77dB(A)。

2.2.3  各部温度，电流等运行参数符合要求。

2.2.4  性能参数达到铭牌出力或查定能力。

- 2.3  技术资料

2.3.1  设备档案、检修及验收记录齐全，填写及时、准确。

2.3.2  有使用说明书，有总装配图、易损配件图。

2.3.3  设备运转有记录。

2.3.4  设备操作规程、维护检修规程齐全。

- 2.4  设备及环境

2.4.1  机体清洁，外表无尘灰、油垢。

2.4.2  基础及底座整洁、表面及周围无积水、废液，环境整齐、清洁。

2.4.3  密封符合无泄漏要求。

- 3  设备的维护

- 3.1  日常维护

3.1.1  严格按操作规程进行操作，按时做好运行记录。

3.1.2  严格执行《设备润滑管理制度》，认真做到“五定”、“三级过滤”。

3.1.3  随时检查轴承温度，轴承的最高温度不得超过?0℃，发现超温查找原因及时处理。

3.1.4  随时检查轴封处泄漏情况，如有滴漏及时处理。

3.1.5  观察电流表所示电流是否正常和稳定，并做好记录。

3.1.6  设备和现场要经常保持清洁，每班最少擦一次设备，及时消除跑、冒、滴、漏。

- 3.2  定期检查

3.2.1  润滑油三个月检查一次，是否符合标准。

3.2.2  机壳振动每月用VM-63测震仪进行检测一次；振动幅度≤0.03mm。

3.2.3  设备长期不用需进行油封，妥善保管。

- 3.3  常见故障处理方法

常见故障处理方法见表1。

表1

| 现象 | 原因 | 处理方法 | 现象 | 原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 密封环 漏油 | 1.油液面过高 2.密封环损坏 | 1.放油至标 准液面 2.换密封环 | 减速机震 幅过大 | 1.联接轴不同心 2.地脚或连接件松 动 3.零件损坏 | 1.调整使其同心 2.紧固连接件 |
| 温度过 高 | 1.转矩臂轴承损坏 2.缺油 | 1.更换轴承 2.加油 |  |  | 3.更换零部件 |
|  |  |  | 电机过热 | 输出轴扭力过载 | 查零部件是否有传 动过载卡阻现象 |
| 有异常 响声 | 1.各部轴承损坏 2.针齿销套轮磨损 | 1.更换轴承 2.更换新件 |  |  |  |

- 3.4  紧急情况停车

3.4.1  遇有下列情况之一应紧急停车处理：

a.突然发生异常响声；

b.突然振动过大；

c.电机电流超过额定值、电机温升超过规定值；

d.输出轴联接器销扭断、变形；

e.操作规程规定的其它紧急停车。

4  检修周期及检修内容

表2

| 检修类别 | 中修 | 大修 |
| --- | --- | --- |
| 检修周期，月 | 12 | 36 |

- 4.1  检修周期

检修周期见表2。

- 4.2  检修内容

4.2.1  中修

4.2.1.1  清洗疏通油路，检查油泵，更换润滑油、脂。

4.2.1.2  开盖检查各零、部件运行情况，测量间隙。修复或更换易损件。

4.2.1.3  检查紧固或更换各部位紧固件。

4.2.1.4  检查更换轴承及密封件。

4.2.1.5  检查、修理或更换针齿套、针齿销、销套、销轴。

4.2.1.6  调整联轴器，更换易损件。

4.2.2  大修

4.2.2.1  包括中修项目。

4.2.2.2  检查修理或更换摆线齿轮、针齿壳。

4.2.2.3  检查或更换轴、紧固环、偏心套等部件。

4.2.2.4  涂防腐油漆。

4.2.2.5  润滑系统修理或更换易损件。

- 5  检修方法与质量标准

- 5.1  拆卸顺序简述

5.1.1  松开联接螺栓，将电机和机齿壳分开。

5.1.2  取出全部销套。

5.1.3  取下轴用弹性挡圈后取出轴头的轴承及档圈。

5.1.4  取出上面的一爿摆线轮及间隔环。

5.1.5  取出转臂轴承(偏心套)。

5.1.6  取出下面摆线轮。

- 5.2  机座

5.2.1  机座与针齿壳接合面应平整光滑，保证装配严密。

5.2.2  壳体不应有裂纹和砂眼。

- 5.3  针齿壳

5.3.1  检查针齿销孔磨损情况，针齿销孔直径使用极限见表3。

5.3.2  针齿销孔磨损超差时，一般可用扩孔镶套法修复。

5.3.3  针齿销孔圆心对针齿壳中心径向跳

表3            mm

| 针齿销孔直径 | 公差标准 | 使用极限 |
| --- | --- | --- |
| ≤10 ＞10~20 | +0.016~0.019 +0.019~0.023 | +0.030 +0.037 |

表5            mm

| 针齿销孔公称直径 | 孔距最大误差 |
| --- | --- |
| ≤10 ＞10~20 | 0.95 0.06 |

动应符合表4规定。

5.3.4  针齿销孔均匀分布，两相邻孔距最

大误差符合表5规定。

表4         mm

| 针齿销孔公称直径 | 径向跳动 |
| --- | --- |
| ≤10 ＞10~20 | 0.030 0.037 |

5.3.5  针齿壳两端面的针齿销孔同轴度为公0.03mm，针齿销孔轴线对针齿壳两端面垂直度为0.015mm。

- 5.4  摆线齿轮

5.4.1  摆线齿轮啮合面粗糙度为∇0.8，无毛刺、伤痕、裂纹等缺陷。

5.4.2  摆线齿轮内孔与轴承配合间隙应符合表6规定，当间隙超过使用极限规定时，应予更换。

5.4.3  摆线齿轮啮合面磨损超过表7规定即应更换。

5.4.4  摆线齿轮轴向间隙为0.2-0.25mm。

5.4.5  拆摆线齿轮时应注意标记，装配时必须按标记进行组装。

表6            mm

表 7     mm

| 接线齿轮直径 | 使用极限 |
| --- | --- |
| ≤250 ＞250 | 0.05 0.08 |

| 摆线轮内孔直径 | 间隙 | 使用极限 |
| --- | --- | --- |
| ≤40 60~121.5 | ＜0.05 0.05~0.08 | 0.50 0.13 |

- 5.5  输出轴

5.5.1  轴与轴颈不得有裂纹、毛刺，划痕等缺陷。

5.5.2  滚动轴承配合的轴颈表面粗糙度为∇0.8配合公差为H7/k6。

- 5.6  橡胶密封圈

橡胶密封圈应无裂纹、老化等缺陷，内外因密封面平滑光洁。每次拆装应更换。

- 5.7  针齿套与针齿销

5.7.1  针齿套、针齿销不得有裂纹、毛刺、划痕等缺陷。

5.7.2  针齿套外圆表面粗糙度为∇0.4，内圆为∇0.8，针齿销表面粗糙度为∇0.4。

5.7.3  针齿销与针齿套的间隙应符合表8规定。

5.8  销轴与销套

表8               mm

| 针齿销直径 | 针齿套外径 | 间隙标准 | 使用极限 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜10 10~24 ＞24 | ＜14 14~35 ＞35 | ≤0.083 ≤0.10 ≤0.119 | 0.13 0.15 0.17 |

5.8.1  销轴与销套应无裂纹、毛刺、划痕

等缺陷。

5.8.2  销套表面粗糙度外圆为∇0.4，内圆

为∇0.8，销轴表面粗糙度为∇0.4。

5.8.5  销轴与销套的圆度和圆校度应符合

表9规定。

表9                                 mm

| 直径 | 允差 | 使用极限 | .直径 | 允差 | 使用极限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤10 ＞10~18 ＞18~30 | 0.009 0.012 0.014 | ≤0.014 ≤0.018 ≤0.021 | ＞30~50 ＞50~60 | 0.017 0.020 | ≤0.026 ≤0.030 |

- 5.9  滚动轴承

5.9.1  应转动自如，无杂音，滚珠和滚校及内外圈的表面应无麻点，锈痕及分层现象。

5.9.2  轴承的拆卸和安装须用专用工具，严禁直接敲打。

5.9.3  轴承与轴承座之间不允许放置垫片。

- 5.10  联轴器

5.10.1  拆卸联铀器必须使用专用工具，严荣直接敲打。

5.10.2  弹性柱销联轴器的找正应符合表10规定。

- 5.11  润滑系统

5.11.1  泵缸与校塞径向间隙为0.03-0.05mm。

5.11.2  止回钢球与阀座配合严密，止回作用良好，滚子在销轴上应转动自如。

5.11.3  保持油路畅通。

5.11.4  组装后应立即加入润滑油。

- 6  试车与验收

行星摆线针轮减速机属附属设备，它的试车与验收一般同主机同时进行。

6.1  试车前的准备工作

表10            mm

| 外径 | 端面间隙 | 对中偏差 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 径向位移 | 轴向倾斜 |
| Φ90~160 Φ195~220 | 2.5 3 | ＜0.05 | ＜0.2/1000 |
| Φ280~320 Φ360~490 | 4 5 | ＜0.08 |  |
| Φ50 | 6 | ＜0.10 | ＜0.2/1000 |

6.1.1  检查润滑油位及油质应符合要求。

6.1.2  检查机体、零部件完整齐全，各联

接件、紧固件不得有松动现象。

6.1.3  各密封处、接合处不得有渗油现象。

6.1.4  盘车无异常响声。

- 6.2  试车

6.2.1  空负荷试车

8.2.1.1  油路畅通，油泵工作正常。

6.2.1.2  在额定转速下进行正，反向空

载试验；时间不少于半个时。

6.2.1.3  运转平稳正常，不得有冲击，振动和不正常的响声。

6.2.2  负荷试车

6.2.2.1  在额定负载和额定转速下，最高油温不超过85℃电机宜联型最高油温不超过80℃。

6.2.2.2  减速机运转平稳正常，不得有冲击、振动和不正常的响声。

6.2.2.3  负荷试车不少于八小时。

- 6.3  验收

检修质量符合本规程要求，检修记录齐全准确，负荷运转合格后按规定进行验收交付生产。

- 7  维护检修安全注意事项

- 7.1  维护安全注意事项

7.1.1  严禁违章开停车和违章操作。

7.1.2  严禁使用不合格或变质润滑油。

7.1.3  严禁在运行中松动或紧固联接件。

7.1.4  临时处理故障，必须办理“安全检修任务书”，采取可靠的安全措施，

7.1.5  凡属转动外露部分，必须有安全防护装置。

7.1.6  设备运行中，不得在转动部位擦抹设备或进行检修。

- 7.2  检修安全注意事项

7.2.1  检修前必须按规定办理设备交出手续。

7.2.2  切断电源，并挂牌警告。

7.2.3  拆卸零、部件必须按顺序进行，摆放整齐。

7.2.4  使用超重工具必须认真检查。

7.2.5  交叉作业时，要穿戴好安全保护用品。

7.2.6  需要动火时必须按规定办理“动火证”。

- 7.3  试车安全注意事项

7.3.1  试车工作应有专人操作，操作者持有本岗位“安全作业证”。

7.3.2  试车中遇有异常情况，应立即停止试车；处理后重新试车。