NMRV系列蜗轮蜗杆减速机安装、使用和维护

型号说明：减速机的输入形式分为：孔输入、轴输入、延伸蜗杆轴型。

输出形式分为：孔输出、单向轴输出、双向轴输出。

基本性能：

1 蜗杆转速必须小于或等于1500转

2中心距有25、30、40、50、63、75、90、110、130共9种。

3 单机速比有7.5、10、15、20、25、30、40、50、60、80、100共11种，其中中              心距25的无80、100速比，中心距30无100速比。

4减速机可正，反向运转。

安装：

1可按实际要求采用多种安装形式，六个面均能安装。

2安装必须牢固，可靠。

3原动机、减速机的工作机构之间须仔细对中，误差不得大于所用联轴器的许用补差。

4安装后用手转动，必须灵活、无卡滞现象。

润滑油的使用更换

1第一次使用或新更换蜗杆副、运转150-400小时后更换润滑油，以后的换油周期小于或等于4000小时。

2定期检查油的份量和质量，保留足够润滑油，及时更换混入杂质或变质的油。

3注油量须按表要求，不同牌号的油禁止混用，牌号相同而粘度不同的油允许混用。

4注油量附表1，油品照附表2

5减速机工作环境温度为-40～+40℃。当环境温度低于0℃时，启动前润滑油必须加热到0℃以上或采用低凝固点的润滑油。

注意事项：

1不得重力锤击减速机外壳，以免损坏。

2定期检修安装基础、密封件、传动轴等是否正常。

3如正常使用时，润滑油的最高温度应小于85℃。油温温升变化异常，产生不正常噪音等现象时，必须立即停机检查，排除故障后，方可继续使用。

4更换新的备件必须经跑合和负载试验后再正式使用。

附表1： 注油量

| 中心距（mm） | 25 | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油量（ml） | 35 | 50 | 125 | 175 | 500 | 600 | 1000 | 2800 | 3500 |

附表2： 推荐润滑油牌号

| 蜗杆分度圆滑动速度m/s | 蜗轮蜗杆油牌号 |
| --- | --- |
| ≦2.2 | G-N680W |
| ＞2.5-5 | G-N460W |
| ＞5-12 | G-N320W |