1、斜齿轮减速电机一般故障原因及排除方法 故障; 可能原因; 处理方法. 减速机过热; 1）超负荷 2）润滑油不足或过多; 1）检查实际负荷，调整到规定值上或更换较大功率的减速机 2）按规定用油量用油. 异常的稳定的运转噪声; 1）转动/研磨噪声，轴承损坏 2）敲击噪声，啮合不规则; 1）检查油 2）与用户服务机构联系. 异常的不稳定的运转噪声; 油污染或油量不足; 换油或加油至规定值. 通气器漏油; 1）油量太多 2）通气器安装不正确; 1）修正油位 2）正确安装通气器. 漏油; 密封损坏; 与用户服务机构联系. 电动机转动时输出轴不转; 减速机键联接破坏; 送去检修.

注：. 如果您需要我公司用户服务部门的帮助，请：. 1. 详细说明铭牌的数据. 2. 详细说明故障的类型和程度. 3. 详细说明故障发生的时间和情况. 4. 详细说明可能的原因.

2、蜗轮减速机一般故障原因及排除方法 故障类型; 故障原因; 排除方法. 减速机过热; 超负荷运载 润滑油过少或过多 润滑油不良或不适当 油封过度摩擦 出力轴与传动装置连接 不当; 调整至适当负荷或选大机 型 依指示加入适当润滑油 油排出后加入适当润滑油 在油封处滴数滴润滑油 调整至适当位置. 减速机杂音; 蜗轮、蜗杆啮合不良 轴承损伤或间隙过大 润滑油不足 异物侵入; 修整齿接触面 更换轴承 依指示加入适量润滑油 去除异物并更换润滑油. 不正常振动; 传动装置固定不良 蜗轮磨耗或损伤 轴承磨耗或损伤 螺栓松脱 异物侵入; 固定传动装置 更换蜗轮 更换轴承 拧紧螺栓 去除异物并更换润滑油. 漏油; 油封损伤 密封垫破损 油量过多 油塞松脱 油标破损; 更换油封 更换密封垫 加入适量润滑油 拧紧油塞 更换油标. 入力或出力轴不转; 蜗轮蜗杆过热 轴承损坏 异物侵入 蜗轮、蜗杆过度磨损; 更换或维修 更换轴承 去除异物并更换润滑油 更换蜗轮或蜗杆. 蜗轮过度磨损; 超负何运转 润滑油不良或不适当 润滑油不足 轴承磨损 运转温度过高; 调整至适当负何 更换适当润滑油 依指示加入适当润滑油 更换轴承 改善通风环境.