万用表使用方法

- 万用表使用注意事项

1.使用前

⑴检查指针是否指在面板左端的“0”刻度，若不是则调整机械零位调整器，使指针指到左端的“0”刻度。

⑵把红、黑表笔分别插入“＋”、“—”插孔。

2.使用

⑴针对不同的测量对象，选用“适当”的量程。

⑵要改变量程必须中止测量，然后旋转量程选择开关。绝对不容许在测量时转动量程选择开关。

⑶读测量值时，表笔保持与接触点的接触。视线应垂直指针、面板。

3.使用结束

⑴拔下表笔。

⑵把量程选择开关转到交流电压最大量程档。

⑶若万用表长期不用，还应该取下表内电池，以防止电池漏液损坏电表。

- 用万用电表测量直流电压

1.准备

把量程选择开关旋到直流电压V（DC V）适当量程。

适当是指在保证安全的条件下，使指针偏转最大。

在知道被测量值的可能范围时，只要使量程大于可能的最大值。若不知被测量的范围，则先选用直流电压最大量程进行试测。然后根据试测值选用适当量程。

2.测量

把两支表笔分别接触待测电压元件的两端，使万用表与待测元件并联。红笔接电势高点（或电流流入点），黑笔接电势低点（或电流流出点）。

3.读测量值

选用DC VA（或V-A）刻度线（一般是从上往下数第二条刻度线）。

满刻度值就是所选的量程值，其余刻度值按比例确定。

若指针没对准刻度线（位于两条刻度间），选读靠近的刻度值；若指针恰在两刻度间中点，取读左、右刻度都可以。

- 用万用电表测量直流电流

基本方法同测直流电流，但有以下几点区别：

⑴选用直流电流mA或μA档的适当量程。

⑵断开待测电流处的电路，使表笔接断开点两端，把万用表串联入电路。红笔接电流流入点。

- 用万用表测交流电压

基本方法与测直流电压一样。仅有以下几点区别：

⑴量程选择开关选用交流电压V（或ACV）量程。

⑵表笔接触测量点时，不必考虑电势高低。

⑶选用相应的刻度线。

- 测电阻值

1.准备

⑴把量程选择开关旋到电阻（Ω）档适当倍率。

适当的标准是使测量中指针在面板刻度的中间区域。较靠近左端或右端，倍率都是不适当的。

若指针靠右端，应该减小倍率；若指针靠左，改为大倍率。

⑵进行欧姆调零。

把两支表笔直接接触，指针应偏转到Ω刻度（面板最上一条刻度）右端“0”刻度。若不是，则应旋转欧姆零位调整器，使指针对准右端“0”刻度。调整中两支表笔始终要接触。

2.测量

把两支表笔接触待测电阻器的两端。

注意：

⑴待测电阻不能与其他元件连接。若电阻是在电路上的，应该把电阻从电路中断开。

⑵人体不能同时接触电阻两端，以免使人体电阻与待测电阻并联，使测量不准。

⑶发现倍率选用不适当，应改变倍率（当然先要中止测量），并重新进行欧姆调零。

3.测量值=指针示数×选用倍率。