- 常见减速机故障原因分析与排除

| 故 障 内 容 | 可 能 原 因 | 排 除 的 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 无负载状态下，电机不转 | 停电 | 检查电源，询问电力公司 |
|  | 连接线断裂 | 检查接线 |
|  | 开关接触不良 | 修理或更换 |
|  | 电机线圈断裂 | 送专业工厂修理 |
|  | 三相电机接单相电压 | 确认电压及接线方式 |
|  | 单相电机未接电容器 | 连接电容器 |
|  | 单相电机起动器动作不良 | 送专业工厂修理 |
|  | 齿轮、轴心及轴承损坏 | 送专业工厂修理 |
| 负载时，电机不转 | 电压过低 | 检查电源线是否过长或过细 |
|  | 齿轮损坏 | 送专业工厂修理 |
|  | 超负载动转 | 减少负载 |
| 异常发热 | 超负载动转 | 减少负载 |
|  | 起动、停止过多 | 减少使用频率 |
|  | 轴承磨损 | 修理或更换 |
|  | 电压过高或过低 | 确认电压是否正常 |
| 噪声太大 | 声音大且持续：轴承损坏，齿轮磨损 | 送专业工厂修理与用户服务机构联系 |
|  | 偶尔声音大：齿轮损伤，有异物卡住 |  |
| 振动太大 | 齿轮、轴承磨损 | 送专业工厂修理 |
|  | 固定不良，螺丝松动 | 重新锁紧 |
| 异常的不稳定的动转噪声 | 油已污染或油量不足 | 检查油颜色、浓度、油位 |
| 漏油：-在电机法兰处，-在电机油封处，-在减速机法兰处，-在输出部分的油封处 | 螺丝松动 | 重新锁紧 |
|  | 密封圈损坏 | 替换之与用户服务机构联系 |
| 通气塞处漏油 | 油量太多 | 校正油量 |
|  | 通气塞安装不正确 | 正确安装通气塞 |
|  | 频繁冷起动（油产生泡沫）或油位太高 | 将通气塞换成排气阀 |
| 电机转动时输出轴不转 |  |  |