### 圆柱齿轮（渐开线齿形）侧隙

单位：um

| 中心距mm | ≤50 | ＞50~80 | ＞80~120 | ＞120~200 | ＞200~320 | ＞320~500 | ＞500~800 | ＞800~1250 | ＞1250~2000 | ＞2000~3150 | ＞3150~5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准侧隙 | 85 | 105 | 130 | 170 | 210 | 260 | 340 | 420 | 530 | 710 | 850 |
| 较大侧隙 | 170 | 210 | 260 | 340 | 420 | 530 | 670 | 850 | 1060 | 1400 | 1700 |

注：一般情况下“标准侧隙”用于闭式传动，“较大侧隙”用于开式传动.

### 圆锥齿轮侧隙

单位：um

| 锥中心距(mm) | ≤50 | ＞50~80 | ＞80~120 | ＞120~200 | ＞200~320 | ＞320~500 | ＞500~800 | ＞800~1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准侧隙 | 85 | 100 | 130 | 170 | 210 | 260 | 340 | 420 |
| 较大侧隙 | 170 | 210 | 260 | 340 | 420 | 530 | 670 | 850 |

### 圆柱蜗杆侧隙

单位：um

| 中心距(mm) | ≤40 | ＞40~80 | ＞80~160 | ＞160~320 | ＞320~630 | ＞630~1250 | ＞1250~ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准侧隙 | 55 | 95 | 130 | 190 | 260 | 380 | 530 |
| 较大侧隙 | 110 | 190 | 260 | 380 | 530 | 750 |  |

### 各种齿轮顶隙

| 圆柱齿轮 |  | 圆锥齿轮 |  | 圆柱蜗杆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准齿廓 | 短齿廓 | 标准齿廓 | 短齿廓 |  |
| 0.25mn | 0.30 mn | 0.20 ms | 0.30 ms | (0.2~0.3) ms |