硬齿面圆柱齿轮、齿轮轴

公法线留磨量参数表

| 模数 | 公法线留磨量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高速轴、 双出中间轴-细长类 | 齿 轮 | 单出中间轴 |
| 1.5M | 0.30 | ---- | ---- |
| 2M | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
| 2.5M | 0.35 | 0.25 | 0.25 |
| 3M | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
| 3.5M | 0.35 | 0.30 | ---- |
| 4M | 0.35 | 0.30 | 0.30 |
| 4.5M | 0.45 | 0.35 | 0.30 |
| 5M | 0.45 | 0.35 | 0.35 |
| 6M | 0.50 | 0.40 | 0.40 |
| 7M | 0.60 | 0.50 | 0.40 |
| 8M | 0.60 | 0.50 | 0.45 |
| 9M | 0.75 | 0.60 | 0.45 |
| 10M | 0.75 | 0.60 | 0.50 |
| 12M | 0.80 | 0.65 | 0.50 |
| 14M | 0.90 | 0.75 | 0.65 |
| 16M | 1.00 | 0.80 | 0.70 |

注：按图纸公法线要求减去上偏差，另加磨量。范围0~0.05mm内。

2003.6.10